«CHANGHONG PLASTICS GROUP IMPERIAL PLASTICS CO., LTD.»

Соединители электрические: разъединители кабельные марка "CHS", серии FDFD1.25, FDFD2, FDFD5.5, FDD1.25, FDD2, FDD5,5, MDD1.25, MDD2, MDD5.5, PBDD1.25, PBDD2, PBDD5.5

артикул: __________________

CHANGHONG CHS.001 РЭ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения и заказа соединителей электрических: разъединители кабельные марка "CHS", серии FDFD1.25, FDFD2, FDFD5.5, FDD1.25, FDD2, FDD5,5,  MDD1.25, MDD2, MDD5.5, PBDD1.25, PBDD2, PBDD5.5 (в дальнейшем именуемых «разъединители»).

Разъединители предназначены для соединения электрических кабелей в промышленном и бытовом электротехническом оборудовании.

Дата изготовления: «___» ____________ года.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры

FDFD

FDFD X.XX - XXX (X)

толщина ножевой части  (0.5 или 0.8 мм)

ширина ножевой части клеммы (3.2, 5.0, 6.6 мм)

максимальное сечение мм2

| Наименование | Присоединяемый контакт | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | B | D | d | L |
| Сечение провода 0.5−1.5 мм2 (22-16 AWG), Iном=10A |  |  |  |  |  |  |
| FDFD1.25-110(5) | 0.5x2.8 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 19.0 |
| FDFD1.25-110(8) | 0.8x2.8 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 19.0 |
| FDFD1.25-187(5) | 0.5x4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 20.0 |
| FDFD1.25-187(8) | 0.8x4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 20.0 |
| FDFD1.25-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.0 | 1.7 | 21.5 |
| Сечение провода 1.5−2.5 мм2 (16-14 AWG), Iном=15A |  |  |  |  |  |  |
| FDFD2-187(5) | 0.5x4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 20.0 |
| FDFD2-187(8) | 0.8x4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 20.0 |
| FDFD2-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
| Сечение провода 4.0−6.0 мм2 (12-10 AWG), Iном=24A |  |  |  |  |  |  |
| FDFD5.5-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |

FDD

FDD X.XX - XXX (X)

толщина ножевой части  (0.5 или 0.8 мм)

ширина ножевой части клеммы (3.2, 5.0, 6.6 мм)

максимальное сечение мм2

| Наименование | Присоединяемый контакт | Толщина материала | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | d | D | L | H |
| Сечение провода 0.5−1.5 мм2 (22-16 AWG), Iном=10A |  |  |  |  |  |  |  |
| FDD1.25-110(5) | 0.5x2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.70 | 3.80 | 19.0 | 10.0 |
| FDD1.25-110(8) | 0.8x2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.70 | 3.80 | 19.0 |  |
| FDD1.25-187(5) | 0.5x4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.70 | 3.80 | 19.0 |  |
| FDD1.25-187(8) | 0.8x4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.70 | 3.80 | 19.0 |  |
| FDD1.25-205 | 0.5x5.2 | 0.35 | 6.5 | 1.70 | 380 | 20.0 |  |
| FDD1.25-250 | 0.8x6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.70 | 3.80 | 21.0 |  |
| Сечение провода 1.5−2.5 мм2 (16-14 AWG), Iном=15A |  |  |  |  |  |  |  |
| FDD2-110(5) | 0.5x2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 |
| FDD2-110(8) | 0.8x2.8 | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 |  |
| FDD2-187(5) | 0.5x4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 |  |
| FDD2-187(8) | 0.8x4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 |  |
| FDD2-205 | 0.5x5.2 | 0.35 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 20.0 |  |
| FDD2-250 | 0.8x6.35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 |  |
| FDD2-312 | 0.8x8.0 | 0.4 | 9.0 | 2.3 | 4.3 | 23.0 |  |
| Сечение провода 4.0−6.0 мм2 (12-10 AWG), Iном=24A |  |  |  |  |  |  |  |
| FDD5.5-250 | 0.5x6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |
| FDD5.5-375 | 1.2x9.4 | 0.5 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 29.6 |  |

MDD

MDD X.XX - XXX (X)

толщина ножевой части  (0.5 или 0.8 мм)

ширина ножевой части клеммы (3.2, 5.0, 6.6 мм)

максимальное сечение мм2

| Наименование | Присоединяемый контакт | Толщина материала | Размеры, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | d | D | L | H |
| Сечение провода 0.5−1.5 мм2 (22-16 AWG), Iном=10A |  |  |  |  |  |  |  |
| MDD1.25-110(8) | 0.8x2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.70 | 4.3 | 17.7 | 10.0 |
| MDD1.25-187(5) | 0.5x4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 20.0 |  |
| MDD1.25- 167(8) | 0.6x4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 16.5 |  |
| MDD1.25-250 | 0.8x6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.70 | 4.3 | 21.0 |  |
| Сечение провода 1.5−2.5 мм2 (16-14 AWG), Iном=15A |  |  |  |  |  |  |  |
| MDD2-187(5) | 0.5x4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 |
| MDD2-187(8) | 0.8x4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 |  |
| MDD2-250 | 0.8x6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 |  |
| Сечение провода 4.0−6.0 мм2 (12-10 AWG), Iном=24A |  |  |  |  |  |  |  |
| MDD5.5-250 | 0.8x6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |

PBDD

PBDD  X.XX - XXX

ширина ножевой части клеммы (3.2, 5.0, 6.6 мм)

максимальное сечение мм2

| Наименование | Присоединяемый контакт | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | B1 | H | D | d | L |
| Сечение провода 0.5−1.5 мм2 (22-16 AWG), Iном=10A |  |  |  |  |  |  |  |
| PBDD1.25-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 21.5 |
| Сечение провода 1.5−2.5 мм2 (16-14 AWG), Iном=15A |  |  |  |  |  |  |  |
| PBDD2-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 6.3 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 21.5 |
| Сечение провода 4.0−6.0 мм2 (12-10 AWG), Iном=24A |  |  |  |  |  |  |  |
| PBDD5.5-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 6.3 | 14.0 | 5.7 | 3.4 | 25.0 |

| Общие параметры | Значения |
| --- | --- |
| Максимальное напряжение, В | 250 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 60 |
| Удельное сопротивление, Ом∙см | 1*1012 |
| Количество рядов | 1 |
| Количество контактов в ряду | 1 |
| Форма контактов | прямые |
| Материал контактов | латунь |
| Рабочая температура, °С | -40 …+85 |
| Способ монтажа | обжим на провод |
| Степень защиты | IP10 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Материал изоляции | ПВХ |

Важно! Данная продукция не военного назначения. Не для работы во взрывоопасных средах. Не содержат радиоэлектронных/ радиопередающих устройств, высокочастотных устройств. Не содержат средств шифрования/криптографии.

3 ПРИНЦИП РАБОТЫ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

Каждый разъединитель имеет контакты, которые расположены друг на против друга. Разъединители обеспечивают соединение кабелей в электротехническом оборудовании.

Конструкция отличается высокой работоспособностью, стабильностью контактного соединения в течение всего срока службы, устойчивостью к вибрации и малыми габаритными размерами.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Важно изолировать места электричеких соединений разъединителей от воздействия влаги и прикосновений.

Конструкция разъединителей соответствует требованиям              ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

Эксплуатация разъединителей должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установка, присоединение проводников и осмотр разъединителей производится при снятом напряжении.

ВНИМАНИЕ! В случае наличия дыма или возгорания воспользоваться любыми средствами пожаротушения, предварительно обесточив электротехническое оборудование, при необходимости вызвать службу МЧС!

#### 5 УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед установкой и монтажом разъединителей необходимо:

- проверить соответствие основных технических данных, указанных в маркировке разъединителей и присоединяемой микросхемы/оборудования;

- проверить условия работы разъединителей;

- убедиться в отсутствии механических повреждений разъединителей и присоединяемых кабелей;

- присоединить кабели к контактам разъединителей в соответствии со схемой, отвечающей конкретным целям и оборудованию и механически обжать кабели при помощи стандартных ручных средств или на автоматизированном/роботизированном оборудовании.

Место установки разъединителей должно быть защищено от прямого попадания воды, масла, эмульсии и т. п.

После окончания монтажа разъединителей необходимо проверить правильность монтажа по схеме при обесточенной цепи. Если вы все сделали верно – разъединитель в составе оборудования готов к работе.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конкретные сроки испытаний и измерений параметров разъединителей при капитальном ремонте оборудования, при текущем ремонте, при межремонтных испытаниях и измерениях в электроприборах, а также при профилактических испытаниях разъединителей и электроприборов, которые должны выполняться для оценки их состояния, определяет руководитель Потребителя с учетом рекомендаций, изложенных в данном руководстве, а также с учетом состояния электроприборов и разъединителей и местных условий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! дальнейшая эксплуатация разъединителей при выявлении неполадок в их работе. При этом следует вызвать специалиста.

Разъединители являются невосстанавливаемыми в условиях эксплуатации.

Рекомендуемая периодичность проверки времятоковых характеристик, параметров изоляции — один раз в четыре года с момента ввода в эксплуатацию.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Разъединители хранятся в упаковке предприятия в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 45 ºC с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы разъединители и упаковку.

Транспортирование разъединителей производится крытым транспортом. При транспортировании разъединителей в контейнерах допускается их перевозка открытым транспортом.

Транспортирование упакованных разъединителей должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

8 ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

Импортер: ООО "СПЕЦЭЛСЕРВИС".

Адрес: 117461 г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2

Номер телефона: +7 (495) 150-0911; +7 (495) 150-0922

Адрес электронной почты: info@specelservice.ru

Изготовитель: «CHANGHONG PLASTICS GROUP IMPERIAL PLASTICS CO., LTD.», 4999 EXPRESS WAY, XINWU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE WANZHI,WUHU, ANHUI, Китай

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться

с сервисным центром

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

ООО "СПЕЦЭЛСЕРВИС".

Адрес: 117461 г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2

Номер телефона: +7 (495) 150-0911; +7 (495) 150-0922

Адрес электронной почты: info@specelservice.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия